巴彦淖尔区域绿化工程

劳务分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司巴彦淖尔区域

- 项目概况

- 工程名称：巴彦淖尔区域绿化工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB022

- （三）工程地点：巴彦淖尔市乌拉特前旗

- （四）项目概况：

- 一标段：位于乌拉特前旗阿力奔，蒙草混播缀花草原施工面积约为1000500㎡，养护级别为生态标准；苗木栽植、养护施工面积约为10050㎡，养护级别为生态标准；（一标段招1家分包单位）

- 二标段：位于乌拉特前旗乌拉山镇，施工面积约为130000㎡，养护级别为园林标准；（二标段招1家分包单位）

- 三标段：位于乌拉特前旗林海公园，施工面积约为40020㎡，养护级别为园林标准；位于乌拉特前旗额尔登布拉格苏木，施工面积约为116971㎡，养护级别为生态标准；（三标段招1家分包单位）

- 四标段：位于乌拉特前旗明安镇，施工面积约为265040㎡，养护级别为林业标准；（四标段招1家分包单位）

- 五标段：位于乌拉特前旗白彦花镇，苗木养护施工面积约为480000㎡，养护级别为林业标准；蒙草混播缀花草原施工面积约为195498㎡，养护级别为生态标准。（五标段招≥2家分包单位）

- 竞争性谈判内容为：苗木栽植、苗木补植、苗木养护、蒙草混播及养护、草坪建植及养护、浇灌水设施设备的维修保养及更换、管道安装、井室砌筑、打梅花井、土方工程、卫生间书画院卫生保洁、硬质景观日常保养保洁、网围栏维修维护、库存材料看护、安全文明施工、应季补播进行竞争性谈判。凡投标分包商必须勘察、了解现场实际情况确认无误后进行投标，如未进行勘察、了解现场情况，发标人有权取消投标人资格。

- （五）工作内容：

- 苗木养护的内容：常绿乔木：修剪提干、修水圈、修支架、浇水（胶管，喷头移动，固定、倒运，开关阀门检修、更换）、管道维修、病虫害防治、施肥、锄草、保洁、清运垃圾，防风防寒、全年看护巡查（防火、防牲畜）等。

落叶乔木：锄草、修水圈、修剪、浇水（胶管，喷头移动，固定、倒运，开关阀门检修、更换）、管道维护、涂白、抹芽、病虫害防治、打药、施肥、防风防寒等。

丛植灌木：修水圈、浇水、管道维护、修剪灌木丛、除杂草、覆盖度低于98%补栽、移栽、病虫害防治、打药、施肥、全年看护巡查（防火、防牲畜）。

片植灌木：浇水、管道维护、修剪灌木、除杂草、覆盖度低于98%补栽、移栽、病虫害防治、打药、施肥、全年看护巡查（防火、防牲畜）

花卉：浇水及管道维护、除杂、冬季打草、病虫害防治、覆盖度低于98%补栽、移栽、打药、施肥、全年看护巡查（防火、防牲畜）

地被：浇水及管道维护、草坪除杂、保洁、搂枯草、整形修剪、覆盖度低于98%补栽、移栽、病虫害防治、打药、施肥、冬季打草、全年看护巡查（防火、防牲畜）

- 绿化新植及补植内容：常绿乔木：定点放线、人工挖树穴、苗木卸车、人工倒运苗木、人工撒绿标土底肥/氮钾肥（肥料甲供）、人工拌和脱硫石膏、人工栽植苗木、浇灌前三水（浇灌设备分包单位自备）、封穴、覆土3遍、场地精细平整、围水圈、松木杆：三架支撑、四架支撑

落叶乔木：定点放线、人工挖树穴、人工倒运苗木、苗木卸车、人工撒绿标土底肥（肥料甲供）、人工拌和脱硫石膏（材料甲供）、人工栽植苗木、浇灌前三水（浇灌设备分包单位自备）、封穴、覆土、场地精细平整、修水圈、三架支撑

丛植灌木：人工挖树穴、人工倒运苗木、人工撒绿标土底肥（肥料甲供）、人工拌和脱硫石膏（材料甲供）、人工栽植苗木、覆土、修水圈3遍、修剪整形、场地平整

片植灌木：人工卸车、搬运、人工倒运苗木、人工撒绿标土底肥（肥料甲供）、人工拌和脱硫石膏（材料甲供）、排苗、人工栽植苗木、人工围堰、修剪整形、场地清理

花卉：人工卸车、搬运、人工倒运苗木、人工撒绿标土底肥（肥料甲供）、人工拌和脱硫石膏（材料甲供）、排苗、人工栽植苗木、人工围堰、修剪整形、场地清理

地被：人工卸车、搬运、人工倒运苗木、人工拌和脱硫石膏（材料甲供）、人工将草籽与营养土1:4比例拌和均匀撒播，覆盖种植土

3、补植苗木养护的内容：常绿乔木：修水圈、修支架、浇水、管道维修、病虫害防治、施肥、锄草、保洁、清运垃圾、全年看护巡查（防火、防牲畜）。

落叶乔木：修水圈、修剪、修支架、浇水、管道维护、涂白、抹芽、病虫害防治、打药、施肥、锄草、保洁、清运垃圾、全年看护巡查（防火、防牲畜）

丛植灌木：修水圈、浇水、管道维护、修剪灌木丛、除杂草、病虫害防治、打药、施肥、全年看护巡查（防火、防牲畜）。

片植灌木：浇水、围堰、管道维护、修剪灌木、除杂草、病虫害防治、打药、施肥、全年看护巡查（防火、防牲畜）

花卉：浇水、围堰、管道维护、除杂草、冬季打草、搂耙清运、病虫害防治、打药、施肥、全年看护巡查（防火、防牲畜）

地被：浇水及管道维护、除杂草、保洁、搂枯草清运、整形修剪、病虫害防治、打药、施肥、冬季打草、全年看护巡查（防火、防牲畜）

4、草坪种植：机械旋耕、机械耙地、人工翻地、人工满铺、人工撒种、人工搂耙等

5、草坪养护：浇水（浇水设备外运、连接、更换水源设备、水源协商联系、保护配套变频及水泵设施、冬季设备入库、泄水）、补种（草籽卸车、倒运，保证全年无光秃现象）、修剪（根据实际情况修剪延长绿期、花期）、追肥（肥料卸车、倒运）、拔草（返青前喷施国光专用除草剂全年无杂草）、草坪打孔、透气、病虫害防治、除杂、保洁、冬季打草（自备打草设备、草外运）、草坪内部附属设施的看护（绿网围栏及赛马场围栏等）、积极配合当地政府组织活动及公司质量巡查（插彩旗、挂条幅等）、全年看护巡查（防火、防牲畜）等所有养护内容。

- （六）工期：

- 计划种植苗木开始日期：按苗木进场后计

- 计划种植苗木完成日期：2018年5月31日

- 计划苗木养护开始日期：具体日期详见养护清单

- 计划苗木养护完成日期：2019年5月31日

- 质量及技术要求

（一）绿化补植

- 一、乔木要求

- 1、挖种植穴

- 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16-20cm，裸根苗应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深10-20cm。坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约15cm厚的表土。

- 施底肥拌和脱硫石膏

- ① 材料的倒运； ② 拌和用量根据苗木规格由技术人员进行确定；

- 3、种植

- ① 目测苗木观赏面的朝向； ② 注重苗木种植的深度；

- ③种植回填土应分层踏实。

- 4、支撑杆

- （1）支撑杆绑扎时的高度

- ① 常绿树不低于树干的三分之二；② 落叶树不低于树木主干的二分之一；

- ③ 支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。

- （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。

- （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，软垫使用白色无纺布，禁止使用黑心棉布，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。

- 5、水圈

- ① 水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径；

- ②若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观；

- ③在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水；（上返水圈）

- ④水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡。（下返水圈）

- 6、苗木修剪

- ①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等；

- ②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂；

- ③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 7、涂伤

- ①使用灰色油漆进行涂伤；

- ②涂伤包含剪口、机械损伤等全部伤口；

- 8、浇水后覆土

- 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。

- 9、场地精细化平整

- 清理现场后将场地进行精细化平整，清除石块、杂草等一切垃圾，土块直径小于5cm，人工搂耙平整。

- 二、灌木要求

- 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。符合《蒙草工程实施标准》。

- 三、地被要求

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，有积水坑。

- 2、土球不得高于成形面。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

- 4、符合《蒙草工程实施标准》。

- （二）养护

- 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇防冻水，要确保足够的灌水量；根据当地气温，及土壤解冻情况，适时浇返青水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

- 2、修剪抹芽：保证整体树形的情况下，剪除病残枝、枯枝、内膛枝、下垂枝、徒长枝，保持树形整齐优美，冠形丰满；落叶乔木树干处出现徒长嫩芽后，要及时抹掉，避免造成徒长和木质化；剪后的断枝随时清理、集堆清运处理，保持环境美观整洁。

- 3、树圈：维修水圈时，参照在建工程苗木水圈修筑标准，使浇水深度不低于25cm。水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水，保证圈内无杂草；

- 4、支架：随时检查苗木支撑杆，支撑杆朝向改变的，要及时调整到正确位置。手摇和向外拉拽支撑杆，顶端出现松动的加固铁丝，柱脚轻微松动的覆土踩实，严重松动的重新填埋并踩实。支撑杆与树干间的垫衬物出现老化脱落的，应该进行更换，并重新绑扎，填埋柱脚。

- 5、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施要不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

- 6、涂白

- ①使用涂白剂，严禁使用生石灰。

- ②三标段涂白需常年保持。

- 7、保洁：场地里垃圾杂物、乔灌木修剪的枝条、修剪下的草坪草、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁，常年无杂草杂物。

四、分包商要求

1.凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验及相关资质的公司均可报名。

2.所有投标单位必须按要求踏勘现场及缴纳投标保证金。

3.按照各标段要求领取相应资料文件。

4.以上条件同时具备，方可进行投标。发包人有权根据以上条件进行废标处理。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，均采用一般纳税人，开增值税专用发票。

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、控制总价作为参考，最终以综合单价中标。

- 投标方式

报名时间：2018年4月14日——2018年4月17日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年4月14日——2018年4月17日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱15247101397@qq.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年4月17日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年4月 17日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：巴彦淖尔市乌拉特前旗绿都花苑东门蒙草项目部会议室

投标报名联系人及电话： 张鑫  15247101397

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 张鑫  15247101397

现场踏勘联系人及电话：一标段联系人：王荣禄   15374639610

二标段联系人：武伟     15174919987

三标段联系人：何新立   16604812343

四标段联系人：王建辉   17684831772

五标段联系人：张鑫     15247101397

投标报名表

| 投标项目 | 巴彦淖尔区域绿化工程**标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |