呼和浩特市大青山前坡生态治理保护工程

绿化栽植分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司第一事业部

二、项目概况

（一）工程名称：呼和浩特市大青山前坡生态治理保护工程

- （二）工程地点：呼和浩特市大青山

- （三）项目概况：

- 项目东起呼市与乌兰察布市边界，西与包头市交界，南到G6高速及110国道新线，北至大青山南坡第一山脊线，东西全长120公里，南北平均宽3.3公里，区域总面积约410平方公里。主体绿化面积3万亩，包括道路景观林及重要节点、休闲公园、村庄绿化等。本次招标为绿化栽植分包商招标。

- 招标内容为：现对绿化栽植工程（乔木、灌木、片植绿篱及地被植物栽植）进行分包商招标，每种苗木的数量不低于5000株，本次以单株价进行投标报价（注：具体采用机械或人工配合栽植，由投标单位自行考虑，含在单株报价内）。

- （四）工作内容：

- 1、乔木栽植内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。

- 搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决）现场卫生整洁无垃圾。

- 2、灌木栽植内容：

- 挖坑、苗木卸车、修剪整齐整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。

- 3、地被栽植内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。

- 4、播种：种子播撒均匀，进行耧耙碾压，然后进行浇水，保持土壤湿润。

- （五）工期：112日历天

- 计划开工日期：2017年3月10日

- 计划竣工日期：2017年6月30日

- 质量及技术要求

- （一）、乔木要求

- 1、挖种植穴

- 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16-20cm，裸根苗应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深10-20cm。坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约15cm厚的表土。

- 2、种植

- （1）目测苗木观赏面的朝向；（2）注重苗木种植的深度；（3）种植回填土应分层踏实。

- 3、支撑杆

- （1）支撑杆绑扎时的高度。

- ① 常绿树不低于树干的三分之二； ② 落叶树不低于树木主干的二分之一；                      ③支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。

- （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。

- （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。

- 4、水圈

- （1）水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径。

- （2）若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观。

- （3）在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水。（上返水圈）

- （4）水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡。（下返水圈）

- 5、苗木修剪

- （1）苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等。

- （2）落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂。

- （3）枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 6、浇水后覆土

- 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。

- （二）、灌木栽植

- 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。

- （三）、地被栽植

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，有积水坑。

- 2、土球不得高于成形面。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

- （四）、播种

- 种子播撒均匀，耧耙碾压，然后进行浇水，保持土壤湿润。（土壤表层不出现白皮）

- 分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

单株栽植费报价（含税金、辅材）

- 投标方式

报名时间：2017年2月23日——2017年2月26日下午18:00（节假日不休息）

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaozhaobiao@126.com。

- 投标人提问截止时间：2017年2月27日中午12:00前

- 招标人答疑时间：2017年2月 28日 中午12:00 前发布答疑

- 投标文件递交截止时间：2017年3月1日下午15:00

- 开标时间：同投标文件递交截止时间

- 开标地点：呼和浩特市宇泰广场A座七层蒙草会议室

- 联系人及电话：  王宏娜  18904718401

投标报名表

| 投标项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

呼和浩特市大青山前坡生态治理保护工程

绿化栽植分包商招标

招标文件

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第一事业部

项目招标

组织机构：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心

2017年2月23日

第一章   前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 呼和浩特市大青山前坡生态治理保护工程 |
| 2 | 项目招标组织机构 | 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心 王宏娜 18904718401 |
| 3 | 工作内容 | - 1、乔木栽植内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。 - 搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决）现场卫生整洁无垃圾。 - 2、灌木栽植内容： - 挖坑、苗木卸车、修剪整齐整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。 - 3、地被栽植内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。 - 4、播种：种子播撒均匀，耧耙碾压，然后进行浇水，保持土壤湿润。 |
| 4 | 项目概况 | - 项目东起呼市与乌兰察布市边界，西与包头市交界，南到G6高速及110国道新线，北至大青山南坡第一山脊线，东西全长120公里，南北平均宽3.3公里，区域总面积约410平方公里。主体绿化面积3万亩，包括道路景观林及重要节点、休闲公园、村庄绿化等。本次招标为绿化栽植劳务分包商招标。 - 招标内容为：现对绿化栽植工程（乔木、灌木、片植绿篱及地被植物栽植）进行分包商招标，每种苗木的数量不低于5000株，本次以单株价进行投标报价。 |
| 5 | 计划工期 | - 计划开工日期：2017年3月10日 - 计划竣工日期：2017年6月30日 - 总工期：112日历天 |
| 6 | 验收 质量要求 | - 一、乔木要求 - 1、挖种植穴 - 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16-20cm，裸根苗应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深10-20cm。坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约15cm厚的表土。 - 2、种植 - （1）目测苗木观赏面的朝向；（2）注重苗木种植的深度；（3）种植回填土应分层踏实。 - 3、支撑杆 - （1）支撑杆绑扎时的高度。 - ① 常绿树不低于树干的三分之二； ② 落叶树不低于树木主干的二分之一； ③支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。 - （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。 - （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。 - 4、水圈 - （1）水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径。 - （2）若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观。 - （3）在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水。（上返水圈） - （4）水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡。（下返水圈） - 5、苗木修剪 - （1）苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等。 - （2）落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂。 - （3）枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。 - 6、浇水后覆土 - 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。 - 二、灌木栽植 - 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。 - 三、地被栽植 - 1、种植后无高低起伏、无垃圾，有积水坑。 - 2、土球不得高于成形面。 - 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。 - 四、播种 - 种子播撒均匀，进行耧耙碾压，然后进行浇水，保持土壤湿润。（土壤表层不出现白皮） |
| 7 | 履约保证金 | 乙方在本合同签订前，向甲方支付合同价的5%履约保证金，按工程进度进行退付（不计利息）。 |
| 8 | 报价方式 | 栽植费报价（含税金、辅材） |
| 9 | 结算方式 | 结算依据 ① 分包项目完工质量验收合格单。 ② 实际完成工程量确认单。 ③ 分包合同中的分包结算方式。 ④ 变更项目的现场签证单。 |
| 10 | 付款方式 | 1、公司在次月月底拨付上月挂账金额的50%，春节前共拨付至挂帐金额的70%。 2、剩余30%款项，第二年支付15%，第三年支付15%。 |
| 11 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘 ，踏勘接待人：谷文迪 电话： 18647151566 |
| 12 | 对招标文件 提出澄清要求的时间规定 | 2017年2月27日中午12:00 |
| 13 | 投标文件份数及装订要求 | 纸质版投标文件 一式五份 A4纸打印，装订成册（胶装、订装均可） |
| 14 | 投标文件递交地点及截止 日期 | 地点：呼和浩特市金桥宇泰广场A座七层 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司草业分公司会议室 时间： 2017年3月1日 下午15：00 |
| 15 | 控制价 | 具体报价见工程量清单报价表 |

- 第二章   分包商招标评标办法

| 条 款 号 |  | 评 标 办法 | 分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 方式 | 资格预审 | 项目部 |
| 2 | 投标人信誉 评分标准 （10分） | 投标人近5年内有类似工程经验的有一项得1分，最高得7分。 | 0-7 |
|  |  | 拟派项目负责人获得施工安全标准化工地荣誉的有一项得0.5分，最高得3分。 | 0-3 |
| 3 | 投标报价 评分标准 | 投标报价不计入评分，评标时按单价报价高低排序 |  |
| 4 | 施工组织 设计 （20分） | 施工方案内容完整编制合理 | 0-5 |
|  |  | 主要项目施工方法及技术措施：有完善质保体系、质量标准、保证技术措施全面细致、周密；制定安全措施； | 0-5 |
|  |  | 人力、机械资源配备计划合理 | 0-5 |
|  |  | 施工进度计划安排合理 | 0-5 |
| 5 | 现场答疑 （5分） | 针对本项目施工方案要点答疑 | 0-5 |
| 6 | 项目管理部 组建方案 （5分） | 项目管理部组建方案合理、施工管理项目部岗位责任制全面具体；人员配置齐全； 说明：项目组建方案中，要明确注明投标人技术负责人姓名，职位。未注明的，扣2分。其他人员未注明，酌情扣分。 | 0-5 |
| 7 | 评委会组成 | 由事业部总经理、项目经理、公司专业部门及监督部门人员组成： 评委组成人数： - 当工程项目分包造价约为2000万元以上（含2000万元），评委人数为7人； - 当工程项目分包造价约为2000万元以下，评委人数为5人。 |  |
| 8 | 定标原则 | 以报价及综合评分进行排序，选择合作供应商 |  |

第三章投标文件组成

### 一、投标函

### 二、工程量清单报价表

### 三、法定代表人身份证明

### 四、授权委托书

### 五、投标人基本情况表

### 六、完成的类似项目情况表

### 七、施工方案（格式自拟）

### 八、拟组建项目团队情况（格式自拟）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标文件编制说明：

1、按照投标文件组成1-9项内容逐项编制，A4纸打印，装订成册，封皮上注明 项目名称、投标人姓名、联系方式。

2、投标文件一式五份，封皮及报价表需要投标人签字并盖章。

3、投标人应将所有投标文件密封在一个密封袋中，并在规定的开标时间递交投标文件。

投标文件封皮样式

呼和浩特市大青山前坡生态治理保护工程

绿化栽植劳务分包商招标

投 标 文 件

投标人：                                 （签字）

投标人联系方式：

日  期：      年     月    日

### 一、投标函

（招标人名称）:

一、我方已仔细研究了                     （项目名称）          施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（￥           ）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

二、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

三、如我方中标：

(一）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(二）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

四、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

五、（其他补充说明）。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 呼和浩特市大青山前坡生态治理保护工程-绿化栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 控制价 | 投标人报价 |  |
| 一 |  | 乔木栽植 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植油松1 | 1、苗木规格：H=1.5-2.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护（修水圈、覆土、打药）。 | 株 | 1 | 8 |  |  |
| 2 | 050102001002 | 栽植油松2 | 1、苗木规格：H=2.0-2.5m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 17 |  |  |
| 3 | 050102001003 | 栽植油松3 | 1、苗木规格：H=3.0-3.5m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 28 |  |  |
| 4 | 050102001004 | 栽植油松4 | 1、苗木规格：H=3.5-4.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 5、栽植完成后至竣工验收前进行新工养护。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 30 |  |  |
| 5 | 050102001005 | 栽植樟子松1 | 1、苗木规格：H=2.0-2.5m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 （修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 17 |  |  |
| 6 | 050102001006 | 栽植樟子松2 | 1、苗木规格：H=3.0-3.5m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 （修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 28 |  |  |
| 7 | 050102001007 | 栽植樟子松3 | 1、苗木规格：H=3.5-4.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 （修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 30 |  |  |
| 8 | 050102001008 | 栽植樟子松4 | 1、苗木规格：H=2.5-3.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 17 |  |  |
| 9 | 050102001009 | 栽植樟子松5 | 1、苗木规格：H=1.5-2.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 8 |  |  |
| 10 | 050102001010 | 栽植云杉1 | 1、苗木规格：H=1.5-2.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 8 |  |  |
| 11 | 050102001011 | 栽植云杉2 | 1、苗木规格：H=2.0-2.5m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 17 |  |  |
| 12 | 050102001012 | 栽植云杉3 | 1、苗木规格：H=2.5-3.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 17 |  |  |
| 13 | 050102001013 | 栽植桧柏1 | 1、苗木规格：H=3.0-3.5m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 28 |  |  |
| 14 | 050102001014 | 栽植桧柏2 | 1、苗木规格：H=3.5-4.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 30 |  |  |
| 15 | 050102001015 | 栽植桧柏3 | 1、苗木规格：H=1.5-2.0m 全冠 带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 株 | 1 | 8 |  |  |
| 16 | 050102001016 | 栽植小叶杨（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 17 | 050102001017 | 栽植小叶杨（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 18 | 050102001018 | 栽植河北杨（含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 19 | 050102001019 | 栽植河北杨（不含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 （修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 20 | 050102001020 | 栽植小美旱杨（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 （修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 21 | 050102001021 | 栽植小美旱杨（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 （修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 22 | 050102001022 | 栽植新疆杨1（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 23 | 050102001023 | 栽植新疆杨1（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 24 | 050102001024 | 栽植新疆杨2（含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 25 | 050102001025 | 栽植新疆杨2（不含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干3.0-3.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 26 | 050102001026 | 栽植旱柳1（含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 27 | 050102001027 | 栽植旱柳1（不含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 28 | 050102001028 | 栽植旱柳2（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 29 | 050102001029 | 栽植旱柳2（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 30 | 050102001030 | 栽植垂柳1（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾； 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 31 | 050102001031 | 栽植垂柳1（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； 4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 32 | 050102001032 | 栽植垂柳2（含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 33 | 050102001033 | 栽植垂柳2（不含支撑） | 1、苗木规格：D=8-10cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 34 | 050102001034 | 栽植圆冠榆 | 1、苗木规格：D=6-8cm 全冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 35 | 050102001035 | 栽植榆树（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 36 | 050102001036 | 栽植榆树（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 37 | 050102001037 | 栽植白榆（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 38 | 050102001038 | 栽植白榆（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-2.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 39 | 050102001039 | 栽植白桦 | 1、苗木规格：D=6-8cm 全冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 40 | 050102001040 | 栽植白蜡1 | 1、苗木规格：D=6-8cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 41 | 050102001041 | 栽植白蜡2 | 1、苗木规格：D=8-10cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 25 |  |  |
| 42 | 050102001042 | 栽植国槐1 | 1、苗木规格：D=4-6cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 43 | 050102001043 | 栽植国槐2 | 1、苗木规格：D=8-10cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 25 |  |  |
| 44 | 050102001044 | 栽植刺槐（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-3.0m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 45 | 050102001045 | 栽植刺槐（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.5-3.0m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 46 | 050102001046 | 栽植蒙古栎 | 1、苗木规格：D=6-8cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 47 | 050102001047 | 栽植复叶槭 | 1、苗木规格：D=8-10cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 25 |  |  |
| 48 | 050102001048 | 栽植丛生火炬树1 | 1、苗木规格：D=2-4cm 裸干，定干2.0-2.2m 株行距：3*3 6-8株/穴 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 穴 | 1 | 10 |  |  |
| 49 | 050102001049 | 栽植丛生火炬树2 | 1、苗木规格：D=4-6cm 裸干，定干2.0-2.2m 株行距：3*3 6-8株/穴 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 穴 | 1 | 14 |  |  |
| 50 | 050102001050 | 栽植火炬树（含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.0-2.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 16 |  |  |
| 51 | 050102001051 | 栽植火炬树（不含支撑） | 1、苗木规格：D=6-8cm 裸干，定干2.0-2.2m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 10 |  |  |
| 52 | 050102001052 | 栽植桃叶卫矛 | 1、苗木规格：D=4-6cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 53 | 050102001053 | 栽植红叶李1 | 1、苗木规格：d=6-8cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 54 | 050102001054 | 栽植高接金叶榆 | 1、苗木规格：D=4-6cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 55 | 050102001055 | 栽植紫叶稠李 | 1、苗木规格：d=4-6cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 56 | 050102001056 | 栽植山桃 | 1、苗木规格：d=6-8cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 57 | 050102001057 | 栽植果树 | 1、苗木规格：d=4-6cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 58 | 050102001058 | 栽植李子树 | 1、苗木规格：d=4-6cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 59 | 050102001059 | 栽植海棠 | 1、苗木规格：d=4-6cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 13 |  |  |
| 60 | 050102001060 | 栽植山杏 | 1、苗木规格：d=6-8cm 半冠，带土球 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、搭设苗木支撑，三架一拐松木杆支撑。含支撑杆的制作、倒运、安装绑扎等。（支撑杆材料甲方提供，安装绑扎材料施工方自行解决） 4、现场卫生整洁无垃圾；5、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、抹芽、打药） | 株 | 1 | 18 |  |  |
| 二 |  | 灌木栽植 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 050102002001 | 栽植茶条槭 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 62 | 050102002002 | 栽植丁香 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 63 | 050102002003 | 栽植榆叶梅 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 64 | 050102002004 | 栽植胡枝子 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 65 | 050102002005 | 栽植红瑞木 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 66 | 050102002006 | 栽植紫穗槐 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 67 | 050102002007 | 栽植红瑞木 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 68 | 050102002008 | 栽植黄刺玫 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 69 | 050102002009 | 栽植接骨木 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 70 | 050102002010 | 栽植连翘 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 71 | 050102002011 | 栽植金银木 | 1、苗木规格：H=0.8m以上、P=1m以上、5-7分枝/株 10株/丛、株行距：1.8m*1.8m 2、工作内容：挖坑、苗木卸车、修剪整齐/涂漆（材料施工方自行解决），倒运到苗穴。将苗木栽植入穴。回填种植土封穴并按照蒙草标准修水圈。（其中修水圈3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修水圈、覆土、打药） | 丛 | 1 | 9 |  |  |
| 72 | 050102002012 | 栽植片植金叶榆 | 1、苗木规格：H=0.8m 36株/㎡ 2、工作内容：挖穴开沟、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到沟穴。将苗木栽植入沟穴。回填种植土封沟穴并按照蒙草标准修围堰。（其中修围堰3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰、覆土、打药） | m2 | 1 | 8.5 |  |  |
| 73 | 050102002013 | 栽植侧柏篱 | 1、苗木规格：H=0.8m 25株/㎡ 2、工作内容：挖穴开沟、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到沟穴。将苗木栽植入沟穴。回填种植土封沟穴并按照蒙草标准修围堰。（其中修围堰3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰、覆土、打药） | m2 | 1 | 8 |  |  |
| 74 | 050102002014 | 栽植金叶榆篱 | 1、苗木规格：H=0.8m 36株/㎡ 2、工作内容：挖穴开沟、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到沟穴。将苗木栽植入沟穴。回填种植土封沟穴并按照蒙草标准修围堰。（其中修围堰3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰、覆土、打药） | m2 | 1 | 8.5 |  |  |
| 75 | 050102002015 | 栽植紫丁香篱 | 1、苗木规格：H=0.8m 36株/㎡ 2、工作内容：挖穴开沟、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到沟穴。将苗木栽植入沟穴。回填种植土封沟穴并按照蒙草标准修围堰。（其中修围堰3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰、覆土、打药） | m2 | 1 | 8.5 |  |  |
| 76 | 050102002016 | 栽植榆叶梅篱 | 1、苗木规格：H=0.8m 36株/㎡ 2、工作内容：挖穴开沟、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到沟穴。将苗木栽植入沟穴。回填种植土封沟穴并按照蒙草标准修围堰。（其中修围堰3遍，覆土3遍）栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰、覆土、打药） | m2 | 1 | 8.5 |  |  |
| 三 |  | 地被栽植 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 050102008001 | 栽植金娃娃 萱草 | 1、栽植密度：50株/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰） | m2 | 1 | 4.5 |  |  |
| 78 | 050102008002 | 栽植马莲 | 1、栽植密度：50株/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰） | m2 | 1 | 4.5 |  |  |
| 79 | 050102008003 | 栽植千屈菜 | 1、栽植密度：50株/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰） | m2 | 1 | 4.5 |  |  |
| 80 | 050102008004 | 栽植天人菊 | 1、栽植密度：50株/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰） | m2 | 1 | 4.5 |  |  |
| 81 | 050102008005 | 栽植芦苇 | 1、栽植密度：50株/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰） | m2 | 1 | 4.5 |  |  |
| 82 | 050102008006 | 栽植兰亚麻 | 1、栽植密度：50株/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰） | m2 | 1 | 4.5 |  |  |
| 83 | 050102008007 | 栽植大花萱草 | 1、栽植密度：50株/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、苗木卸车、修剪整齐（材料施工方自行解决），倒运到栽植地，将苗木栽植，回填种植土封沟穴并按照蒙草标准进行修整。栽植完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。（修围堰） | m2 | 1 | 4.5 |  |  |
| 84 | 050102008008 | 播种二月兰 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾；4、栽植完成后至竣工验收前（6月30日）进行新工养护。 | m2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 85 | 050102008009 | 播种观赏向日葵 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 86 | 050102008010 | 播种紫茉莉 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 87 | 050102008011 | 播种波斯菊 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 88 | 050102008012 | 播种蜀葵 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 89 | 050102008013 | 播种针茅 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 90 | 050102008014 | 播种兰亚麻 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  |  |
| 91 | 050102012001 | 播种抗旱草坪 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  | 撒播草籽 |
| 92 | 050102012002 | 播种种子生态包蓝色系 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.24 |  | 撒播草籽 |
| 93 | 050102012003 | 播种种子生态包粉色系 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.24 |  | 撒播草籽 |
| 94 | 050102012004 | 播种种子生态包紫色系 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.24 |  | 撒播草籽 |
| 95 | 050102012005 | 播种缀花草坪 | 1、播种密度： 20g/㎡ 2、工作内容：翻地、整地、耙地、种子卸车，倒运到栽植地进行播种，播种完成后，负责场地的平整，并清理垃圾。 3、现场卫生整洁无垃圾； | m2 | 1 | 0.2 |  | 撒播草籽 |

### 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：        性别：            年龄：         职务：

系                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  （盖单位章）

年   月    日

后附法定代表人身份证复印件

### 四、授权委托书

本人         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附被授权委托人身份证复印件

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：________________________________ （签字）

身份证号码：________________________________

年     月    日

（如法人参加开标，此项不用填写）

### 五、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日期：   年   月  日

后附：营业执照复印件  （原件开标时携带）

### 六、完成的类似项目情况表

| 序号 | 建设单位 名称 | 项目名称 | 工程造价 | 开、竣工 日期 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：后附项目合同协议书复印件

### 七、施工方案（格式自拟）

（一）主要施工方法；

（二）确保工程质量的技术组织措施；

（三）确保安全文明生产的技术组织措施；

（四）人力、机械资源配备；

（五）确保工期方案；

（六）施工进度计划图（横道图或网络计划图）；

此部分内容格式自拟，可简写

### 八、拟组建项目团队情况

（必须指明承包人技术负责人姓名）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标人承担项目资源优势（如投标人在承担过的类似工程中或在项目施工地具有劳务等资源优势或居住地优势的）